| Digitale Transformation Bau |  |
| --- | --- |
|  | Individuelle Texteingabe Projekttitel zugehöriger Vertrag Datum etc. |
|  | Anwendung der Methode BIM im Infrastruktur- und Tiefbau Austausch-Informationsanforderungen (EIR: Exchange Information Requirements) bei der Erbringung der Grundleistungen gemäss den Ordnungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108 Vertragsbeilage zum Planervertrag der KBOB (KBOB-Dokument Nr. 30, Version 2023 [3.0]) Version 1.1, 2. April 2023 |

Inhalt

Versionsverlauf	3

Hinweise zur Bearbeitung	3

1	Anwendungsbereich im Allgemeinen	4

2	Anwendung der Methode BIM im Infrastruktur- und Tiefbau bzw. im vorliegenden Projekt	5

2.1	Gesamtleiter und BIM-Verantwortlicher des Projektteams	5

2.2	BIM-Beauftragte Projektteam	5

2.3	Projektbeteiligte, ohne BIM-Auftrag	5

3	BIM-Dokumente mit Normencharakter, BIM-spezifische Begriffe, Datennutzung	6

3.1	BIM-Dokumente mit Normencharakter	6

3.2	BIM-spezifische Begriffe	6

3.3	Textbaustein Datennutzung für die Vertragsurkunde	7

4	Zusammenarbeit, BIM-Prozess und Datenmodell	9

4.1	Grundverständnis Datenmodell, strukturierte Daten	9

4.2	Grundverständnis BIM-Prozess	9

4.3	BIM-Abwicklungsplan BEP	9

4.4	BIM-Koordinationsplan	10

4.5	BIM-Elementplan	10

4.6	Initialisierungslauf (Proof of Concept)	11

4.7	Weitere BIM-Dokumente und Grundlagen	12

5	BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfälle	13

5.1	Allgemeine Ziele der BIM-Methode	13

5.2	BIM-Anwendungsfälle im Rahmen Grundleistungen der SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108	13

5.3	Weitere BIM-Anwendungsfälle	18

6	Digitale Planungserzeugnisse	19

6.1	Entscheidungsgrundlagen, Level of Information Need	19

6.2	Fachmodelle	21

6.3	Ableitung und Referenzierung von 2D-Planunterlagen	22

6.4	Bereitgestellte digitale Unterlagen	23

6.5	Datenformate	23

6.6	Dateinamenskonvention	24

7	BIM-Verantwortliche im Projekt	25

7.1	BIM-Verantwortlicher des Auftraggebers	25

7.2	Gesamtleiter und BIM-Verantwortlicher des Projektteams	25

7.3	BIM-Verantwortliche des Beauftragten (Fachplanung)	26

8	Qualitätssicherung	27

9	Hard- und Software, Datenumgebung	28

9.1	Datenumgebung (CDE, Common Data Environment)	28

9.2	Hard- und Software	28

9.3	Ausserdem gilt Folgendes	29

10	Subsidiäre Verantwortung des Beauftragten	31

11	Vergütung	32

## Versionsverlauf

| Datum | Version | Autor | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Juni 2022 | 1.0 | KBOB | Anwendung der Methode BIM im Infrastruktur- und Tiefbau, Publikation |
| April 2023 | 1.1 | KBOB | Anpassungen zu KBOB Planervertrag (Dokument 30), Version 2023 [3.0], Aktualisierung Ziffer 3.3 |

| Datum | Version | Autor | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |

## Hinweise zur Bearbeitung

Vorlage KBOB (schwarzer Text): Die von der KBOB empfohlenen Vereinbarungen und Regelungen für die Anwendung der Methode BIM bei den «Grundleistungen» gemäss Art. 4 der in Ordnungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108 werden als schwarzer Text abgebildet und sind für Veränderungen gesperrt. Damit stellt die KBOB sicher, dass ein einheitliches Verständnis darüber besteht, wie die «Grundleistungen» nach der Methode BIM zu erbringen sind.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen (grüner Text): Individuell können an den vorgesehenen Stellen ergänzende oder abweichende Vereinbarungen zu den von der KBOB vorgeschlagenen Vereinbarungen getroffen werden. Diese Texte werden in Grün abgebildet.

Hinweise (kursiver Text in einem Kasten): Hinweise übergeordneter Art sind als kursiver Text in einem Kasten wiedergegeben. Diese erklären Sachverhalte zum Dokument oder zu BIM, die keinen direkten Bezug zum Auftrag oder Vertrag haben.

«Grundleistungen» und «besonders zu vereinbarende Leistungen» gemäss den Ordnungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108: im vorliegenden Dokument werden keine Leistungen, sondern deren Umsetzung bei Anwendung der Methode BIM beschrieben. Die zu erbringenden Leistungen sind im Vertragswerk wie folgt zu umschreiben:

Die vom Beauftragten zu erbringenden Leistungen sind stets im vertragsgegenständlichen Leistungsbeschrieb zu definieren, d.h. in der Vertragsurkunde selbst (Ziffer 1.2 des KBOB-Planervertrags) oder in einer separaten Beilage zur Vertragsurkunde (Ziffer 2.1 des KBOB-Planervertrags).

Falls die «Grundleistungen» gemäss den vorerwähnten SIA-Ordnungen mit der Methode BIM durch den Beauftragten erbracht werden sollen, so wird die Anwendung der Methode BIM im vorliegenden Dokument im schwarzen Text umschrieben. Es sind also keine zusätzlichen Umschreibungen notwendig, ausser die Parteien möchten vom schwarzen Text abweichen (dazu nächster Bullet-Point).

Falls «besonders zu vereinbarenden Leistungen» gemäss den vorerwähnten SIA-Ordnungen mit der Methode BIM durch den Beauftragten erbracht werden sollen, so ist die Anwendung der Methode BIM im vorliegenden Dokument in den Abschnitten «Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen» im grünen Text separat zu umschreiben.

BIM-spezifische Vergütungsthemen sind in der Vertragsurkunde selbst zu regeln (Ziffer 4 des KBOB-Planervertrags).

# Anwendungsbereich im Allgemeinen

Dieses Dokument beschreibt die Austausch-Informationsanforderungen EIR (EIR: Exchange Information Requirements) zur Anwendung der Methode BIM.

Das vorliegende Dokument ist konzipiert für eine Verwendung

- als Beilage zum Planervertrag der KBOB (KBOB-Dokument Nr. 30, Version 2023 [3.0], nachstehend «KBOB-Planervertrag»),

- im Infrastruktur- und Tiefbau, und

- für Mandate, in welchen den Beauftragten mindestens die Grundleistungen gemäss Art. 4 der Ordnungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108 übertragen werden.

- für Projekte, in welchen ein Mandat für die Gesamtleitung des Projekts für mindestens die Grundleistungen gemäss Art. 4 der Ordnungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108 beauftragt wird.

# Anwendung der Methode BIM im Infrastruktur- und Tiefbau bzw. im vorliegenden Projekt

## Gesamtleiter und BIM-Verantwortlicher des Projektteams

Dem Gesamtleiter des Projekts werden die in dieser Vertragsbeilage beschriebenen, teamübergreifenden Aufgaben des BIM-Verantwortlichen des Projektteams beauftragt. Er wird in der Folge als «BIM-Verantwortlicher des Projektteams» bezeichnet.

BIM-Verantwortlicher des Projektteams

Kontaktdaten der Unternehmung und Person.

## BIM-Beauftragte Projektteam

Dieser Auftrag wird mit Anwendung der Methode BIM ausgeführt. Die beauftragten Mitglieder des Projektteams sind verantwortlich für Inhalt, Form und Struktur ihrer, dem jeweiligen Auftrag entsprechenden Fachmodelle, Daten und Dateien. Sie werden in der Folge als «Beauftragte» bezeichnet.

## Projektbeteiligte, ohne BIM-Auftrag

Als «Projektbeteiligte» bezeichnet werden Personen, Organisationseinheiten und Unternehmungen, die am Projekt beteiligt, aber nicht mit BIM beauftragt sind. Dabei kann es sich z.B. um Eigentümer-, bzw. Nutzervertretungen, Behörden, etc. handeln.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich

# BIM-Dokumente mit Normencharakter, BIM-spezifische Begriffe, Datennutzung

## BIM-Dokumente mit Normencharakter

Hinweis:

Derzeit (Sommer 2022) stehen im Zusammenhang mit der Anwendung der Methode BIM in der Schweiz die folgenden Normen oder Unterlagen mit Normencharakter zur Verfügung:

SN EN ISO 19650-1:2018, SN EN ISO 19650-2:2018, SN EN ISO 19650-3:2020 und SN EN ISO 19650-5:2020 
Die Publikationen stehen als SN-Normen mit Schweizer Vorwort zur Verfügung.

Merkblatt SIA 2051:2017 Building Information Modelling (BIM), zugehörige Dokumentationen
Das Merkblatt 2051 mit Herausgabedatum 2017 beschreibt die Anwendung der BIM-Methode im Kontext der Schweizerischen Planungs-, Bau- und Immobilienbranche.

Sowohl die CEN/ISO-Dokumente wie auch die SIA-Dokumente beschreiben die Anwendung oder Teile der Anwendung der Methode BIM. Keines der Dokumente kann jedoch in der Schweiz integral im Sinne einer Norm angewendet werden, da in den Dokumenten unter anderem auch Sachverhalte beschrieben werden, deren Anwendung in der Verbindlichkeit einer Norm nicht umsetzbar sind, bzw. von der verpflichtenden Anwendung ausgenommen werden müssten.

Deshalb empfiehlt die KBOB bis auf Weiteres, auftragsbezogen festzulegen, ob und wenn ja, welche der vorstehend bezeichneten Dokumente subsidiär zum vorliegenden Dokument zur Anwendung gelangen.

Integrierte Bestandteile dieses Dokuments sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:

- Das vorliegende Dokument. - Norm … (individuelle Texteingabe möglich) - Norm … (individuelle Texteingabe möglich) Soweit zwischen den hiervor aufgeführten Dokumenten ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte Rangfolge für den Vorrang massgeblich. Besteht ein Dokument aus mehreren Dokumenten, geht bei Widersprüchen das zeitlich jüngere Dokument dem älteren vor.

## BIM-spezifische Begriffe

Eine Zusammenstellung der Begrifflichkeiten sowie Erläuterungen, welche in diesem Dokument verwendet werden, sind im Dokument «Nationales Glossar zur Digitalisierung in der Bau- und Immobilienwirtschaft» zusammengefasst, das unter folgendem Link zur Verfügung steht:
CH_Glossar_digitale_Bauwirtschaft__GLO_DE_V2021.09_.pdf (sia.ch).

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich

## Textbaustein Datennutzung für die Vertragsurkunde

Die Datennutzung wird in der Vertragsurkunde geregelt.

Hinweis:

Das vorliegende Dokument bezieht sich auf den KBOB-Planervertrag, KBOB-Dokument 30.

Bis Version 2022 [2.0] des KBOB-Planervertrags wird die Datennutzung für die Anwendung der Methode BIM in den Allgemeinen Vertragsbestimmungen noch nicht ausreichend beschrieben. Die KBOB stellt deshalb nachstehend einen Textbaustein zur Ergänzung der Vertragsurkunde (KBOB-Dokument 30, Version 2022 [2.0]) zur Verfügung, der unter Ziffer 12.3, «Weitere besondere Vereinbarungen» eingefügt werden muss.

Ab Version 2023 [3.0] des Planervertrags der KBOB kann unter Ziffer 1.3 wahlweise angekreuzt werden, ob die Methode BIM in Auftrag gegeben wird oder nicht. Bei Wahl der Option «Die Methode BIM wird in Auftrag gegeben», steht unter Ziffer 12.3 der untenstehende Textbaustein zur Verfügung und durch ankreuzen ausgewählt werden.

Textbaustein Datennutzung, in die Vertragsurkunde Planervertrag unter «Weitere besondere Vereinbarungen» zu übernehmen.

Datennutzung bei Anwendung der Methode BIM in Planungs- und Bauprojekten: Der Auftraggeber und der Beauftragte räumen sich gegenseitig das Recht ein, sämtliche elektronischen Daten, welche in den Leistungen gemäss den Ziffern 1.2, 1.3 und/oder 2.1 hiervor enthalten sind (nachstehend «Daten»), für die Zwecke des Projekts gemäss Ziffer 1.1 hiervor (nachstehend «Projekt») frei zu nutzen (nachstehend «Recht zur freien Datennutzung»). In Bezug auf dieses Recht zur freien Datennutzung gilt Folgendes: - Sämtliche Daten sind der jeweils anderen Partei unverschlüsselt in einem offenen – also nicht proprietären – Dateiformat und in bearbeitbarer Form zugänglich zu machen (unter Vorbehalt von Buchstabe b) hiernach). Der Beauftragte ist zudem verpflichtet, dem Auftraggeber diese Daten im unverschlüsselten Originaldateiformat und in bearbeitbarer Form zugänglich zu machen (unter Vorbehalt von Buchstabe b) hiernach), - wenn dies in den Vertragsbestandteilen gemäss Ziffer 2.1 hiervor vereinbart worden ist und/oder - wenn der vorliegende Vertrag durch eine der Parteien dieses Vertrags gekündigt oder anderweitig aufgelöst wird. - Der Beauftragte ist berechtigt, die Daten der von ihm selbst geplanten Bauteile oder weiterer Elemente, welche der Beauftragte in eigenen Bibliotheken führt, mit technischen Massnahmen zu schützen, damit diese Bauteile oder weitere Elemente nicht integral in andere Bibliotheken überführt werden können. Auch im Falle eines solchen technischen Schutzes vor der integralen Übernahme von Bauteilen oder weiterer Elemente müssen diese digital ohne Neueingabe der Daten weiterverarbeitet werden können. - Das Recht zur freien Datennutzung umfasst insbesondere die Befugnis, die betreffenden Daten für die Zwecke des Projekts abzuändern, weiterzubearbeiten, mit anderen Daten zu kombinieren, zu vervielfältigen, auszutauschen sowie Nichtvertragsparteien für die Zwecke des Projekts zugänglich zu machen. Vorbehalten bleibt der Schutz des Urheberpersönlichkeitsrechts des Beauftragten. - Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Beauftragten jederzeit sämtliche Daten, welche in den Leistungen gemäss den Ziffern 1.2, 1.3 und/oder 2.1. hiervor enthalten sind, herauszuverlangen. Diese Datenherausgabe ist in der Vergütung gemäss Ziffer 4 hiervor inkludiert, soweit sie zu den Pflichten des Beauftragten gemäss diesem Vertrag und seinen Bestandteilen zählt. Falls sich die Pflicht des Beauftragten zur Datenherausgabe ausschliesslich aus dieser Ziffer 12.2 ergibt (und nicht bereits aus den restlichen Bestimmungen dieses Vertrags und seinen Bestandteilen), so werden dem Beauftragten auf Nachweis hin die Selbstkosten der Datenherausgabe vergütet (Nettokosten ohne jegliche Zuschläge, insbesondere keine Zuschläge für Gewinn und Risiko, kein Administrations- und Overhead-Zuschläge). - Das Recht zur freien Datennutzung besteht für das Projekt und über den Projektabschluss hinaus auf unbestimmte Zeit weiter (z.B. für Nutzung und Erneuerung), auch wenn der vorliegende Vertrag gekündigt oder anderweitig aufgelöst wird. - Der Auftraggeber und der Beauftragte stellen sicher, dass sie für alle Daten, welche Gegenstand der freien Datennutzung sind, über sämtliche für das Projekt erforderlichen Rechte verfügen, insbesondere über allfällige Immaterialgüterrechte bzw. diesbezügliche Nutzungsrechte. Zudem räumen sie sich gegenseitig ein unentgeltliches, unwiderrufliches und nicht ausschliessliches Recht an diesen Daten ein, um diese für die Zwecke des Projekts frei zu nutzen. Im Falle von Widersprüchen geht diese Bestimmung Ziffer 15 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen vor. - Vorbehältlich abweichender Vereinbarungen sind sämtliche in dieser Bestimmung eingeräumten Rechte mit der Vergütung gemäss Ziffer 4 hiervor vollständig abgegolten.

# Zusammenarbeit, BIM-Prozess und Datenmodell

## Grundverständnis Datenmodell, strukturierte Daten

Bei Anwendung der Methode BIM werden projektrelevante Informationen als strukturierte Daten von den Projektbeteiligten erarbeitet, bearbeitet, gespeichert und in einem Datenmodell zusammengeführt. Das Datenmodell umfasst sowohl geometrische wie nichtgeometrische Daten der Projektbeteiligten und wird aus den Fachmodellen der Projektbeteiligten zu einem koordinierten Gesamtmodell zusammengeführt. Das koordinierte Gesamtmodell stellt für das Projektteam das Zentrum des Planungs- und Realisierungsprozesses dar.

## Grundverständnis BIM-Prozess

Die fachlichen Abstimmungen erfolgen anhand von aus dem Datenmodell abgeleiteten und zueinander referenzierten, digitalen Planungserzeugnissen. Bauteile verfügen über eine eindeutige Identifikation (z.B. über Typenbezeichnung, Anlagenkennzeichnungs-System AKS, Benamung, etc., damit die Objekte mit weiteren Daten, z.B. mit Excel-Listen verknüpft werden können). Daten werden mit eindeutigen Statusinformationen wie ‘in Arbeit’, ‘freigegeben’, ‘nicht mehr gültig’, etc. versehen.

Der Beauftragte ist verantwortlich für Inhalt, Form und Struktur der von ihm geschuldeten Fachmodelle, Daten und Dateien sowie deren Prüfung. Es dürfen nur digitale Planungserzeugnisse, welche in den Verfahren gemäss Ziffer 4.6 hiernach qualitätsgesichert sind, für den Aufbau von aggregierten Modellen verwendet werden.

Koordinierte Gesamtmodelle sowie die daraus abgeleiteten Ergebnisse sind die Grundlage für die modellbasierte Planung und Kommunikation. Die hierzu erforderlichen Abstimmungen werden im BIM-Collaboration-Format erfasst und archiviert (gemäss Ziffer 6.5 hiernach).

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich

## BIM-Abwicklungsplan BEP

Der BIM-Verantwortliche des Projektteams erstellt zu Projektbeginn einen BIM-Abwicklungsplan BEP. Der BEP ist die Antwort der Projektbeteiligten auf die EIR des Auftraggebers. Im BEP beschreiben die Projektbeteiligten, wie die Anforderungen des Auftraggebers mit der Methode BIM umgesetzt werden sollen.

Übergeordneter Rahmen für den BEP sind die im Leistungsbeschrieb vereinbarten Leistungen und Termine. Des Weiteren berücksichtigen die Beauftragten im BEP die in diesem Dokument getroffenen Vereinbarungen sowie gegebenenfalls weitere Rahmenbedingungen allgemeiner Art des Auftraggebers.

Der BEP wird bei Bedarf, mindestens aber phasenweise durch den BIM-Verantwortlichen des Projektteams auf seine Gültigkeit überprüft und aktualisiert. Der BEP wird dem Projektteam sowie dem Auftraggeber durch den BIM-Verantwortlichen des Projektteams zur Verfügung gestellt.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe möglich

## BIM-Koordinationsplan

Als Teil des BIM-Projektabwicklungsplans erstellt der BIM-Verantwortliche des Projektteams einen BIM-Koordinationsplan mit dem BIM-Planungsablauf, welcher auch die Elemente der datengestützten BIM-Prozesse beinhaltet. Ebenso beinhaltet dieser als Meilensteine für die Informationsbereitstellung die Abgabetermine für die einzelnen Modelle sowie die Art und Weise des Datenaustausches.

Der BIM-Verantwortliche des Projektteams stellt dem Auftraggeber den jeweils aktuellen Modell- und Planungsstand nach Vorgabe des BIM-Koordinationsplans vorgängig zu jeder Sitzung zur Verfügung.

Der Auftraggeber gibt die für seine Prozesse erforderlichen Austauschzeitpunkte und/oder Austauschzyklen vor. Der Beauftragte verantwortet den für ihn erforderlichen Austausch im Planungsteam selbst.

Es ist folgender Austausch vorgesehen:

| Planungserzeugnisse | Zeitpunkt |
| --- | --- |

| Zwischenstände zu allen digitalen Modellen (.ifc und natives Format, gemäss Ziffer 6.5 hiernach) | individuelle Texteingabe: z.B. bestimmter Zeitpunkt, quartalsweise oder zum Ende jeder SIA-Teilphase |
| --- | --- |
| Abgeleitete Pläne der Bauwerksmodelle (2D, .DXF, .PDF, gemäss Ziffer 6.5 hiernach) | individuelle Texteingabe: z.B. bestimmter Zeitpunkt, quartalsweise oder zum Ende jeder SIA-Teilphase |
| Qualitätsberichte zu allen digitalen Modellen (Bauwerk, Termine, Mengen) | individuelle Texteingabe: z.B. bestimmter Zeitpunkt, quartalsweise oder zum Ende jeder SIA-Teilphase |
| Abnahmestände zu allen digitalen Modellen (Bauwerk, Termine, Mengen) | individuelle Texteingabe: z.B. Am Ende der jeweiligen SIA-Teilphase |
| Abgeleitete Pläne, finale Qualitätsberichte und weitere Informationen | individuelle Texteingabe: z.B. Am Ende der jeweiligen SIA-Teilphase |

| Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen |  |
| --- | --- |
| Planungserzeugnisse | Zeitpunkt |

| individuelle Texteingabe möglich | individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

## BIM-Elementplan

Der Elementplan definiert die inhaltliche Strukturierung der Fachmodelle. Er beschreibt element- bzw. bauteilorientiert die Informationsanforderungen inkl. Attribute für die Entitäten Grundstück/Perimeter, Gebäude/Bauabschnitt, Raum, System und Komponente in Abhängigkeit der Planungsphasen. Er gibt die zu verwendenden Bezeichnungskonventionen wie z. B. Klassifikationen sowie die mit den Zielsystemen des Bestellers korrespondierende Adressierung nach IFC und COBie vor und dokumentiert die verwendeten Typen bzw. Modellkomponenten der Fachmodelle.

Der Elementplan wird vom Auftraggeber vorgegeben oder Auftraggeber und Auftragnehmer verständigen sich auf einen Standard.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich

## Initialisierungslauf (Proof of Concept)

Der BIM-Verantwortliche des Projektteams beschreibt im BIM-Projektabwicklungsplan den Ablauf und die Prozesse für die Planung. Diese werden vom BIM-Verantwortlichen des Projektteams vorgängig zur eigentlichen Planung in einem Initialisierungslauf (Proof of Concept) geprüft.

Vorgehen: Der BIM-Verantwortliche des Projektteams stellt den Ausschnitt eines Referenzmodells (z.B. Trasseeachsen und Fixpunkte) zur Verfügung. Für diesen Ausschnitt des Referenzmodells erstellen alle übrigen Mitglieder des Planungsteams für ihre Disziplin geeignete Ausschnitte von digitalen Bauwerksmodellen, i.d.R. Fachmodelle, die im Initialisierungslauf geprüft werden.

Mit dem Initialisierungslauf wird die modellbasierte Planungskoordination aus technischer und inhaltlicher Sicht für alle SIA-Teilphasen sichergestellt.

Im Initialisierungslauf werden mindestens die folgenden Inhalte geprüft:

| Kategorie | Anforderung |
| --- | --- |
| Technologie | Dateiaustausch Import und Export verschiedener Fachmodelle in die jeweils verwendete Plattform, Prüf- und Autorensoftware. |
|  | Modellprüfung Ablauf der Modellprüfung und Anwendung von Prüfregel ist methodisch und funktional geklärt. |
|  | Kollaboration und Pendenzen Management Austausch und Koordination über BCF Dateien funktioniert technisch als auch organisatorisch unter allen Projektbeteiligten. |
| Modellinhalte | Informationsanforderungen Informationsanforderungen und Klassifizierungen für alle Modellelemente im Projekt sind geklärt und definiert. |
|  | Georeferenzierung Die Fachmodelle stimmen in ihrer Georeferenzierung überein und verwenden das gleiche Koordinatenreferenzsystem. |
| Prozesse | BIM-Projektabwicklungsplan (BEP) BEP ist entsprechend dem Initialisierungslauf angepasst und liegt zur Verwendung im Projekt vor. |
|  | Inventarsysteme Auftraggeber Ablauf und formale Anforderungen zur Übertragung relevanter Informationen für die Inventarsysteme des Auftraggebers werden geklärt. |

Der Prozess wird mit einer Lieferung von Modell und Daten auf die CDE des Auftraggebers inkl. Prüf- und Freigabeverfahren abgeschlossen. Der Proof of Concept ist erfüllt, sobald diese Lieferung erfolgreich erfolgt und vom Auftraggeber freigegeben ist.

| Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen: |  |
| --- | --- |
| Kategorie | Anforderung |

| individuelle Texteingabe möglich | individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

## Weitere BIM-Dokumente und Grundlagen

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich

# BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfälle

## Allgemeine Ziele der BIM-Methode

Mit Hilfe der BIM-Methode sollen als allgemeine Ziele die Steigerung von Qualität, Effizienz und Sicherheit für den Planungs- und Bauablauf erreicht werden. Für den Auftraggeber seht dabei – nebst den vorgenannten Zielen – insbesondere die Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks im Vordergrund. Der Beauftragte ist verpflichtet, diese Ziele bestmöglich umzusetzen.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich

## BIM-Anwendungsfälle im Rahmen Grundleistungen der SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108

Im Rahmen der Grundleistungen gemäss Art. 4 der SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108 sind vom Beauftragten die folgenden BIM-Anwendungsfälle zu erbringen:

| Nr. | Anwendungsfall | bitte ankreuzen |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bestandesaufnahme |  |
| 2. | Visualisierungen |  |
| 3. | Mengen- und Kostenermittlung |  |
| 4. | Issuemanagement |  |
| 5. | Planungskoordination und -fortschritt |  |
| 6. | Bauablaufplanung und Baufortschritt |  |
| 7. | Auftrags-, Pendenzen- und Mängelmanagement |  |
| 8. | Bauwerksdokumentation |  |

Bei diesen BIM-Anwendungsfällen wendet der Beauftragte folgendes methodische Vorgehen an:

| 1 | Bestandesaufnahme |
| --- | --- |
| Ziele | Planungssicherheit in den Projektzielen |
| Beschrieb und Inhalt | Der jeweils fachverantwortliche Beauftragte erfasst die wesentlichen Aspekte des Bestandes durch eine geeignete Erfassungsmethode und führt seine Bestandsdaten zur Schaffung von Grundlagen für die modellbasierte Planungsarbeit zusammen. Dazu verwendet er als Eingangsdaten sowohl vorhandene Pläne und kombiniert diese mit weiteren Quellen wie Daten aus GIS oder anderen Inventarsystemen, geodätischen Erfassungen wie z.B. Laserscans oder Photogrammetrie etc. Der BIM-Verantwortliche des Projektteams führt die Bestandesaufnahmen in einem koordinierten Gesamtmodell zusammen. |
| Ergebnis als Datenobjekt | Aggregierte Bestandsdaten als Planungsgrundlagen in Form eines Bestandsmodells des Projekts. |
| Datenformat | Gemäss Ziffer 6.5 hiernach. |
| Datenstruktur | Gemäss Schema des Auftraggebers. Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemäss Schema des Beauftragten. |
| Phasen u. Liefertermine gem. Art. 4 der SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108 resp. SIA 112/2014 | SIA-Teilphasen 21, 31 - 33. |

|  | von den SIA-Teilphasen abweichende Phasen- und Liefertermine: Individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| Ablage | CDE Projektteam. |
| --- | --- |

| Anmerkungen | Individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| 2 | Visualisierungen Hinweis: Unter dem Begriff Visualisierungen werden zweckmässige grafische Darstellungen (Planunterlagen in 2D und 3D, Schemata, Konzepte, etc.) im üblichen Rahmen und keine fotorealistischen Darstellungen o.ä. verstanden. |
| --- | --- |
| Ziele | Grundlage der Planung. Verbesserung der Kommunikation und des Projektverständnisses durch Unterstützung integraler virtueller Bauwerksmodelle. |
| Beschrieb und Inhalt | Der BIM-Verantwortliche des Projektteams leitet aus dem koordinierten Gesamtmodell Visualisierungen wie z.B. Ansichten des Bauwerkmodells ab, auf denen die Planungsarbeit basiert und die den Projektbeteiligten bei Projektverständnis und Kommunikation dienlich sind. Der BIM-Verantwortliche des Projektteams stellt dem Auftraggeber die Möglichkeit zur Betrachtung der erzeugten Modelle zur Verfügung. Ziel ist die Bereitstellung einer möglichst realitätsnahen Grundlage für die Beurteilung der Funktionalität des Projekts. |
| Ergebnis als Datenobjekt | Koordiniertes Gesamtmodell des Projekts. |
| Datenformat | Gemäss Ziffer 6.5 hiernach. |
| Datenstruktur | Gemäss Schema des Auftraggebers. Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemäss Schema des Beauftragten. |
| Phasen u. Liefertermine gem. Art. 4 der SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108 resp. SIA 112/2014 | SIA-Teilphasen ab Auftragsbeginn, kontinuierlich gemäss Planungsfortschritt. |

|  | von den SIA-Teilphasen abweichende Phasen- und Liefertermine: Individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| Ablageort | CDE Projektteam (vgl. Ziffer 9.1 dieser Vertragsbeilage). |
| --- | --- |

| Anmerkungen | Individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| 3 | Mengen- und Kostenermittlung |
| --- | --- |
| Ziele | Erhöhung der Planungssicherheit durch konsistente, modellbasierte Mengenermittlung als Grundlage der Kostenermittlung. |
| Beschrieb und Inhalt | Der jeweils fachverantwortliche Beauftragte ermittelt auf Grundlage der digitalen Planungserzeugnisse die Mengen (Masse, Flächen, Volumen, Stückzahlen etc.) als Basis für die Kostenermittlungen. Der jeweils fachverantwortliche Beauftragte legt transparent und nachvollziehbar dar, welche Mengen aus dem Gesamtmodell abgeleitet worden sind und reichert die so ermittelten Mengen mit den für die stufengerechte Kostenermittlung erforderlichen Informationen an. Der BIM-Verantwortliche des Projektteams führt die Fachmodelle zu einem koordinierten Gesamtmodell zusammen. Empfehlung ASTRA: Der Auftraggeber benennt in der Zeile «Anmerkungen» (weiter unten) jene Bauteile, deren Mengen aus Fachmodellen abgeleitet werden müssen. Ebenso benennt der Auftraggeber in der Zeile «Anmerkungen» die Übermessungsregeln. |
| Ergebnis als Datenobjekt | Gemäss Vorgabe, strukturierte Tabelle abgeleitet von den Fachmodellen. |
| Datenformat | .XLSX-Datei, weitere Vereinbarungen gemäss Ziffer 6.5 hiernach. |
| Datenstruktur | Gemäss eBKP-T oder Schema des Auftraggebers. Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemäss Schema des Beauftragten. |
| Phasen u. Liefertermine gem. Art. 4 der SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108 resp. SIA 112/2014 | Ende SIA-Teilphasen 31 / 32 / 41 / 51 / 52 / 53. |

|  | von den SIA-Teilphasen abweichende Phasen- und Liefertermine: Individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| Ablageort | CDE Projektteam (vgl. Ziffer 9.1 dieser Vertragsbeilage). |
| --- | --- |

| Anmerkungen | Individuelle Texteingabe möglich. Empfehlungen ASTRA: Der Auftraggeber benennt jene Bauteile, deren Mengen vom Beauftragten aus Fachmodellen ermittelt werden müssen. Ebenso benennt der Auftraggeber die Übermessungsregeln. |
| --- | --- |

| 4 | Issuemanagement |
| --- | --- |
| Ziele | Erhöhung der Planungssicherheit, des Projektverständnisses und der Transparenz durch integrale Zusammenarbeit mit einem koordinierten Gesamtmodell. |
| Beschrieb und Inhalt | Im Verlauf von Planung und Realisation treten Konflikte sowie Frage- und Problemstellungen auf, die sich bei ihrem Eintritt nicht eindeutig einem Projektbeteiligten oder dem Auftraggeber zuordnen lassen. Dieser Koordinationsbedarf wird vom BIM-Verantwortlichen des Projektteams systematisch erfasst und abgearbeitet. Dazu werden die Fachmodelle vom BIM-Verantwortlichen des Projektteams regelmässig zu einem Koordinationsmodell zusammengeführt, einer Kollisionsprüfung unterzogen und die Kollisionen als Issues erfasst. Mit regelmässigen inhaltlichen Prüfungen stellt der BIM-Verantwortliche des Projektteams ausserdem sicher, dass sämtliche weiteren, sich aus der Planung ergebenden offenen Punkte ebenso als Issues erfasst und weiterbearbeitet werden. Unter der Leitung des BIM-Verantwortlichen des Projektteams analysieren die Beauftragten an den Koordinationssitzungen die so erfassten Issues, klären das weitere Vorgehen sowie die mit der Behebung verbundenen Verantwortlichkeiten und Pendenzen und weisen diese mit einer Frist zur Erledigung dem jeweils fachverantwortlichen Beauftragten zu. Bauteil- oder objektbezogen dokumentiert der BIM-Verantwortliche des Projektteams die Erfassung, den Austausch und das an den Koordinationssitzungen beschlossene weitere Vorgehen der Issues. Im Anschluss überführt und verfolgt der BIM-Verantwortliche des Projektteams die Erledigung im Anwendungsfall «Auftrags-, Pendenzen- und Mängelmanagement». |
| Ergebnis als Datenobjekt | Koordiniertes virtuelles Gesamtmodell mit verknüpften BCF Issues. |
| Datenformat | Gemäss Ziffer 6.5 hiernach. |
| Datenstruktur | Gemäss Schema des Auftraggebers. Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemäss Schema des Beauftragten. |
| Phasen u. Liefertermine gem. Art. 4 der SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108 resp. SIA 112/2014 | SIA-Teilphasen 21-53; kontinuierlich gemäss Planungsfortschritt. |

|  | von den SIA-Teilphasen abweichende Phasen- und Liefertermine: Individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| Ablageort | CDE Projektteam (vgl. Ziffer 9.1 dieser Vertragsbeilage). |
| --- | --- |

| Anmerkungen | Individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| 5 | Planungskoordination und -fortschritt |
| --- | --- |
| Ziele | Erhöhung der Planungssicherheit durch methodische Umsetzung einer nachvollziehbaren Dokumentation der Planungskoordination und des Planungsfortschritts inkl. Qualitätsmanagement. |
| Beschrieb und Inhalt | Unter der Leitung des BIM-Verantwortlichen des Projektteams sowie im Rahmen der Vorgaben des Auftraggebers und in Absprache mit letzterem erstellt der jeweils fachverantwortliche Beauftragte ein Terminprogramm für die Planung seines Fachbereichs. Der BIM-Verantwortliche verfolgt und kontrolliert den Planungsfortschritt anhand der Umsetzung der phasenabhängigen Informationsanforderungen an die Fachmodelle und BIM-Anwendungsfälle. Der fachverantwortliche Beauftragte stellt die digitalen Planungserzeugnisse in den vorgegebenen Strukturen und Formaten fristgerecht zur Verfügung. Die Modelle werden vom BIM-Verantwortlichen des Projektteams regelmässig auf Konformität zu den gestellten Anforderungen überprüft und die Ergebnisse der Überprüfung dokumentiert. Hierzu gehören auch die Ergebnisse der modellbasierten Koordination, abgeleitete Visualisierungen wie 2D-Pläne, Listen und dergleichen sowie die Berichte der Qualitätssicherung, soweit sie im Leitungsumfang des Beauftragten liegen. Für die automatisierte Verknüpfung von verschiedenen Fachmodellen und Dokumenten sowie eine schnelle Auswertung des aktuellen Planungstandes benennt der Beauftragte die Dateien gemäss Schema des Auftraggebers. Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemäss Schema des BIM-Verantwortlichen des Projektteams. |
| Ergebnis als Datenobjekt | Koordiniertes virtuelles Gesamtmodell, Berichte der Qualitätssicherung, Visualisierungen wie 2D Pläne, Listen, etc. |
| Datenformat | Gemäss Ziffer 6.5 hiernach. |
| Datenstruktur | Gemäss Schema des Auftraggebers. Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemäss Schema des Beauftragten. |
| Phasen u. Liefertermine gem. Art. 4 der SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108 resp. SIA 112/2014 | SIA-Teilphasen (21) 31-53; kontinuierlich gemäss Planungsfortschritt. |

|  | von den SIA-Teilphasen abweichende Phasen- und Liefertermine: Individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| Ablageort | CDE Projektteam (vgl. Ziffer 9.1 dieser Vertragsbeilage). |
| --- | --- |

| Anmerkungen | Individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| 6 | Bauablaufplanung und Baufortschritt |
| --- | --- |
| Ziele | Verbesserung der Termin- und Planungssicherheit im Bauablauf. |
| Beschrieb und Inhalt | Der BIM-Verantwortliche des Projektteams stellt Vorgehen und Ablauf der Projektrealisierung im koordinierten Gesamtmodell in phasenbezogenen Bauablaufschritten dar. Hierzu weist der jeweils fachverantwortliche Beauftragte den Elementen einer Erstellungsphase zweckmässige, mit dem jeweiligen Terminplan übereinstimmende Attribute zu. Elementbezogen dokumentiert er den Baufortschritt, z.B. in Form von Statusangaben wie «pendent», «bestellt», «geliefert», «verbaut», «abgenommen», etc. |
| Ergebnis als Datenobjekt | Modellbasierter Bauablauf und Dokumentation des Baufortschritts. |
| Datenformat | Gemäss Ziffer 6.5 hiernach. |
| Datenstruktur | Gemäss Schema des Auftraggebers. Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemäss Schema des Beauftragten. |
| Phasen u. Liefertermine gem. Art. 4 der SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108 resp. SIA 112/2014 | SIA-Teilphasen 31-52, kontinuierlich gemäss Planungs- und Arbeitsfortschritt. |

|  | von den SIA-Teilphasen abweichende Phasen- und Liefertermine: Individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| Ablageort | CDE Projektteam (vgl. Ziffer 9.1 dieser Vertragsbeilage). |
| --- | --- |

| Anmerkungen | Individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| 7 | Auftrags-, Pendenzen- und Mängelmanagement |
| --- | --- |
| Ziele | Verbesserung der Transparenz und Qualitätssicherung in der Projektrealisierung, Kontrolle der Weiterbearbeitung bzw. der Erledigung von Pendenzen und Mängeln. Zuverlässige Nachvollziehbarkeit bei Abnahmen, Haftungs- und Garantiefragen. Zuverlässige Nachvollziehbarkeit bei verdeckten Mängeln. |
| Beschrieb und Inhalt | Der BIM-Verantwortliche des Projektteams stellt sicher, dass Aufträge, Pendenzen und Mängel mit den jeweils zugehörigen Vorgangsinformationen (Herkunft, weiteres Vorgehen, Fristen, etc.) digital erfasst, im konsolidierten Gesamtmodell verortet und dem verantwortlichen Projektbeteiligten mit einer Frist zur Erledigung zugewiesen werden. Der verantwortliche Projektbeteiligte ergreift die erforderlichen Massnahmen und meldet die Erledigung an den BIM-Verantwortlichen des Projektteams zurück. Dieser stellt dem Auftraggeber den Stand des Auftrags-, Pendenzen- und Mängelmanagements in regelmässigen Abständen in geeigneter Form, z.B. aktualisierten Listen, zur Verfügung. |
| Ergebnis als Datenobjekt | Strukturiert erfasste Auftrags- Pendenzen- und Mängelmanagement. |
| Datenformat | Gemäss Ziffer 6.5 hiernach. |
| Datenstruktur | Gemäss Schema des Auftraggebers. Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemäss Schema des Beauftragten. |
| Phasen u. Liefertermine gem. Art. 4 der SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108 resp. SIA 112/2014 | SIA-Teilphasen 21-53; kontinuierlich gemäss Planungsfortschritt. |

|  | von den SIA-Teilphasen abweichende Phasen- und Liefertermine: Individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| Ablageort | CDE Projektteam (vgl. Ziffer 9.1 dieser Vertragsbeilage). |
| --- | --- |

| Anmerkungen | Individuelle Texteingabe möglich. |
| --- | --- |

| 8 | Bauwerksdokumentation |
| --- | --- |
| Ziele | Bauwerksdokumentation zu Nutzung über den gesamten Lebenszyklus. |
| Beschrieb und Inhalt | Der Auftraggeber erhält vom BIM-Verantwortlichen des Projektteams eine strukturierte, digitale Dokumentation des Projekts und des Bauwerks gemäss den in Ziffer 4.4 BIM-Koordinationsplan vereinbarten Inhalten und Terminen. Diese umfasst alle Informationen, die in die Inventarsysteme zurückgespielt werden sollen in der für die Übertragung notwendigen strukturierten Form, sowie bei Projektabschluss alle digitalen Planungserzeugnisse im Sinne einer abschliessenden Bauwerksdokumentation, oft auch Schlussdokumentation genannt. Die abschliessende Bauwerksdokumentation umfasst mindestens folgende Bestandteile: gemäss dem ausgeführten Projekt nachgeführte digitale Modelle («as built») 2D-Planunterlagen nach Vereinbarung Prüfberichte weitere relevante Dokumente wie z.B. Produktdatenblätter, etc.: diese sind mit den entsprechenden Komponenten im Modell verknüpft. |
| Ergebnis als Datenobjekt | Koordiniertes virtuelles Gesamtmodell mit Dokumenten gemäss Vereinbarung. |
| Datenformat | Gemäss Ziffer 6.5 hiernach. |
| Datenstruktur | Gemäss Schema des Auftraggebers. Falls der Auftraggeber kein Schema vorgibt: gemäss Schema des Beauftragten. |
| Phasen u. Liefertermine gem. Art. 4 der SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und/oder 108 resp. SIA 112/2014 | gemäss Ziffer 4.4 BIM-Koordinationsplan jeweils bei Abschluss eines Gewerkes jeweils bei Abschluss einer SIA-Teilphase bei Projektabschluss |

|  | von den SIA-Teilphasen abweichende Phasen- und Liefertermine: Individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

| Ablageort | CDE Projektteam (vgl. Ziffer 9.1 dieser Vertragsbeilage). |
| --- | --- |

| Anmerkungen | Individuelle Texteingabe möglich |
| --- | --- |

## Weitere BIM-Anwendungsfälle

Der Auftraggeber überträgt dem Beauftragten die folgenden weiteren BIM-Anwendungsfälle:

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Anwendungsfälle gemäss Beilage XXX

# Digitale Planungserzeugnisse

## Entscheidungsgrundlagen, Level of Information Need

Hinweis:

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieses Dokuments (Frühjahr 2022) ist für die Schweiz keine verbindliche, branchenübergreifende Beschreibung für den Level of Information Need verfügbar. Die KBOB geht deshalb in diesem Dokument inhaltlich von den Phasenabschlusszielen gemäss den Ordnungen SIA 102, 104, 105 und/oder 108 aus. Das heisst, der Level of Information Need entspricht den Informationen und Unterlagen, die für einen erfolgreichen Phasenabschluss erforderlich sind.

Beispiel: Wenn im Rahmen des Phasenziels ein Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit von ± 10% gefordert ist, entspricht der Level of Information Need den Informationen, die für die erfolgreiche Zielerreichung vorliegen müssen. Dabei umfasst der Level of Information Need die Gesamtheit der Informationen, also sowohl die Planbearbeitung wie auch die daraus abgeleiteten Flächen-, Listen- und Mengenauszüge sowie weitere Informationen wie Konstruktion, Materialisierung, etc.

Der Beauftragte stellt sicher, dass die für den jeweiligen Phasenabschluss gemäss Art. 4 der Ordnungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108 resp. der Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung» erforderlichen Informationen und deren Dokumentation in geeigneter Form (Planunterlagen, Visualisierungen, Texte, Kalkulationen, Schemata) zur Verfügung stehen:

| SIA-Teilphase | Level of Information Need = die Informationen in der Qualität und dem Umfang, die für einen erfolgreichen Abschluss der SIA-Teilphase erforderlich sind: | Minimal erforderliche Modellinhalte |
| --- | --- | --- |
| 31 | Vorprojekt, Ziele: Konzeption und Wirtschaftlichkeit sind optimiert. Vernehmlassung und Vorabklärungen für Bewilligungen und Genehmigung ist erfolgt Variantenentscheid ist gefällt Vorprojekt, das den im Projektpflichtenheft beschriebenen Projektzielen und -anforderungen entspricht. Spezialabklärungen sind beantragt. Ergänzende Unterlagen (Topografie, Baugrund, Gefahrenkarten und Einwirkung von Naturgefahren, Werkleitungspläne, Bestandesaufnahmen, Zustandsaufnahmen, etc.) sind beschafft. Trasseachsen, Funktionen, Systeme Abläufe und Betrieb sind weitgehend geklärt. Grundsätzliche Aussagen und Konzepte zu Konstruktion, Technik und Realisation liegen vor. | Trasseachsen, ausgewiesene Nutzflächen und Funktionen sowie Erschliessung liegen in Ihren Hauptabmessungen vor. Projektgrundlagen soweit vorliegend, inkl. ergänzenden Unterlagen sowie Spezialabklärungen sind im Modell berücksichtigt. Konzepte aus Umsystemen sind berücksichtigt. Bauwerksteile, die während des Baus für die Aufrechterhaltung der Umfeldnutzung (Verkehrsführung, Wasserführung, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur, etc.) von Massnahmen betroffen sind, sind gekennzeichnet. Projektrelevante Berichte, Scans, Dokumentationen etc. sind mit dem Modell verlinkt. Die Kostenschätzung ist wie im Anwendungsfall «Mengen- und Kostenermittlung» beschrieben mit dem Modell verlinkt. |
| 32 | Bauprojekt, Ziele: Projekt und Kosten optimiert Termine sind definiert Projekt ist für die Ausschreibung der Ausführungsarbeiten definiert Erwerb der Grundstücke, Immobilien und Rechte Alle Anforderungen des Projektpflichtenhefts sind im Projekt umgesetzt. Projektunterlagen sind vollständig, alle ergänzenden Unterlagen sowie Spezialabklärungen sind erfolgt. | Alle relevanten Modellelemente sind als Elementtyp vorhanden und vordimensioniert. Lage und Position der Elemente unterschiedlicher Fachdisziplinen sind anhand der Fachmodelle untereinander hinsichtlich Konflikte koordiniert und abgestimmt. Projektrelevante Nachweise, Berichte, Scans, Dokumentationen etc. sind mit dem Modell verlinkt. Der Kostenvoranschlag ist wie im Anwendungsfall «Mengen- und Kostenermittlung» beschrieben mit dem Modell verlinkt. |
| 33 | Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt, Ziele: Projekt ist bewilligt Bau- und Niveaulinien sind festgelegt Kosten und Termine sind verifiziert Baukredit ist genehmigt. | Die für das Bewilligungsverfahren erforderlichen Unterlagen, wenn sie Teil des Auftrags der Beauftragten sind. |
| 41 | Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag, Ziele: Vergabe der Ausführungsarbeiten ist abgeschlossen Werk- und Lieferverträge sind abgeschlossen Weitere spezifische Angaben, die die Qualität der Bauelemente genauer beschreiben und zur Ausschreibung erforderlich sind, werden ergänzt. | Alle Modellelemente sind als spezifizierte Bauteile modelliert. Menge, Grösse, Form, Lage, Materialisierung der Bauteile sind bestimmt. Generelle Festlegungen zu Verbindungselementen (z.B. bei Tragkonstruktionen, Systeme, Anlagen) sind vorhanden. Für die Ausschreibung relevante Spezifikationen (techn. Anforderungen, Leistung, Typ, etc.) sind den Elementen zugeordnet. Ausschreibungsunterlagen werden aus dem Modell abgeleitet, Einteilung in Lose, etc. sind im Modell nachvollziehbar. Das zugehörige Modell und die daraus abgeleiteten Mengen werden, soweit für die zu erbringende Leistung sinnvoll und zweckmässig, zusammen mit dem Leistungsverzeichnis als Angebotsgrundlage zur Verfügung gestellt. Kostenvergleich ist wie im Anwendungsfall «Mengen- und Kostenermittlung» beschrieben mit dem Modell verlinkt. |
| 51 | Ausführungsprojekt, Ziele: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert Alle Angaben und Produkte werden detailliert benannt und in Ausführungsdokumenten festgelegt. | Alle Modellelemente sind dimensioniert und festgelegt. Informationen zu Fabrikation, Herstellung und Errichtung sowie produktspezifische Angaben liegen vor und sind eingearbeitet. Umsysteme sind eingepflegt, Abhängigkeiten und Massnahmen bauteilspezifisch referenziert. Auftraggeberspezifische Ausführungsanforderungen sind definiert und abgebildet. Kostenprognose: laufende Überwachung und Nachführung der Projektkosten sind wie im Anwendungsfall «Mengen- und Kostenermittlung» beschrieben mit dem Modell verlinkt. |
| 52 | Ausführung, Ziele: Bauwerk ist gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt Durchführung der Abnahme Schlussabrechnung von Unternehmen und Lieferanten sind abgenommen Alle Angaben und Produkte werden in der Ausführung strukturiert laufend nachgeführt. | Der Arbeits- und Baufortschritt sowie Mängel und Pendenzen sind wie in Anwendungsfall «Planungskoordination und -fortschritt», bzw. «Bauablaufplanung und Baufortschritt» beschrieben mit dem Modell verlinkt. Insbesondere werden folgende Dokumente im Datenmodell referenziert, bzw. nachgeführt: Prüfungsprotokolle Protokolle von Abnahmeprüfungen und Tests Mängellisten Kostenkontrolle und Kostenprognose sind wie im Anwendungsfall «Mengen- und Kostenermittlung» beschrieben mit dem Modell verlinkt. |
| 53 | Inbetriebnahme, Abschluss, Ziele: Bauwerk ist übernommen und in Betrieb genommen Ausführungspläne und –unterlagen sind nachgeführt Betriebs- und Unterhaltspersonal ist geschult Mängel sind behoben Bauwerksakten mit vollständiger Dokumentation für die Bauwerksbewirtschaftung/Betreib sind übergeben Ausführungsänderungen werden nachverfolgt und eine Dokumentation zum Bauwerk mit Plänen, Prüfprotokollen sowie Wartungs- und Produktprotokollen wird erstellt. | Alle Modellelemente sind wie ausgeführt abgebildet. Menge, Grösse, Form und Lage sind erfasst und verifiziert. Schemapläne, Gebrauchs- und Wartungsanweisungen sind nachgeführt und bauteilspezifisch referenziert. Produktspezifische Informationen und Daten sind bauteilspezifisch erfasst. Die Bauwerksdokumentation ist gemäss Anwendungsfall 8 erstellt. Die definitiven Bewilligungen sind referenziert. Der Nachweis für die Mängelbehebung liegt vor und ist referenziert. Die Schlussabrechnung ist wie im Anwendungsfall «Mengen- und Kostenermittlung» beschrieben mit dem Modell verlinkt. |

| Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| SIA-Teilphase | Ziele zum SIA-Teilphasenabschluss | Modellinhalte, minimal erforderlich |

|  | Individuelle Texteingabe | Individuelle Texteingabe |
| --- | --- | --- |

## Fachmodelle

Im Rahmen der Leistungserbringung sind vom Beauftragten digitale Planungserzeugnisse zu erstellen, zu prüfen und dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. Hierzu gehören digitale Bauwerksmodelle, Visualisierungen, abgeleitete 2D-Pläne, Kalkulationen und Tabellen, Pendenzen, Prüfberichte und weitere Dokumente.

Der Beauftragte ist verpflichtet, die nachstehend unter «Fachmodell» erwähnten digitalen Planungserzeugnisse bei allen mit einem «X» versehenen SIA-Teilphasen gemäss Art. 4 der Ordnungen SIA 102, 103, 105 und/oder 108 resp. der Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung» zu erstellen, zu prüfen und dem BIM-Verantwortlichen des Planungsteams zur Koordination zur Verfügung zu stellen:

| Disziplin | Fachmodell (dazu gehören neben geometrischen Darstellungen sämtliche Daten gem. Ziffer 4.1, wie z.B. Bauteillisten, Produktinformationen, Wartungsdokumente, Abnahmeprotokolle, etc.) | SIA-Teilphasen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21 | 31 | 32-33 | 41 | 51-53 |
| Bestandsmodelle | Digitales Geländemodell |  |  |  |  |  |
|  | Bestandsmodell (Bauwerk) |  |  |  |  |  |
| Objekt- und Fachplanung Verkehrsanlage | Umgebungs-, Bebauungs-, Umweltmodell |  |  |  |  |  |
|  | Geomatik / Trassierungsmodell |  |  |  |  |  |
|  | Baugrundmodell |  |  |  |  |  |
|  | Trassee-, Strassen und oder Fahrbahnmodell |  |  |  |  |  |
|  | Erdbau- Unterbau |  |  |  |  |  |
|  | Entwässerung |  |  |  |  |  |
| Objekt und Fachplanung Ingenieurbauwerk | Brückenmodell |  |  |  |  |  |
|  | Tunnelmodell |  |  |  |  |  |
|  | Modell für Schutz und Stützwandkonstruktionen |  |  |  |  |  |
|  | Entwässerung |  |  |  |  |  |
| Werkleitungen und Medien | Energie / Strom |  |  |  |  |  |
|  | Wasser |  |  |  |  |  |
|  | Gas |  |  |  |  |  |
|  | Medien / Kommunikation |  |  |  |  |  |
| Technische Ausrüstung | Lichtsignal und Sicherheitssysteme |  |  |  |  |  |
|  | Strassenbeleuchtung |  |  |  |  |  |
|  | Signaletik und Markierungen |  |  |  |  |  |

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen:

| Disziplin | Fachmodell | SIA-Teilphase |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31 | 32-33 | 41 | 51-53 |
| XXXX | z. B. KBOB/IPB Empfehlung «Bauwerksdokumentation im Hochbau, Version 2016», Checkliste |  |  |  |  |

Der BIM-Verantwortliche des Planungsteams fügt die Fachmodelle zu einem koordinierten Gesamtmodell zusammen und stellt dieses dem Auftraggeber zur Verfügung.

## Ableitung und Referenzierung von 2D-Planunterlagen

Zum Abschluss der einzelnen SIA-Teilphasen sind Ergebnisse der Planung zur Dokumentation auch als 2D-Planunterlagen vom Beauftragten an den Auftraggeber zu liefern. In Bezug auf diese 2D-Planunterlagen gilt Folgendes:

- Alle 2D-Planunterlagen sind mit einem phasengerechten Detaillierungsgrad aus dem jeweiligen Fach- oder Teilmodell abzuleiten. Es wird die Detaillierung gemäss SIA 400 abgebildet (keine Überdetaillierung).

- Nicht erlaubt sind Referenzen auf Ressourcen, die nicht in der Datei enthalten sind.

- Alle 2D-Pläne sind mit geometrischen Massstäben zu versehen und in den in Ziffer 6.5 hiernach vereinbarten Datenformaten dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe möglich, z.B. CAD-Richtlinie des Auftraggebers

## Bereitgestellte digitale Unterlagen

Für die vom Auftraggeber bereitgestellten digitalen Unterlagen wird auf Ziffer 2.1 der Vertragsurkunde verwiesen.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe möglich, z.B. CAD-Richtlinie des Auftraggebers

## Datenformate

Der BIM-bezogene Datenaustausch zwischen dem Beauftragten und dem Auftraggeber sowie weiteren Projektbeteiligten erfolgt nach Open-BIM-Grundsätzen. Daten werden strukturiert zur Verfügung gestellt.

Hinweis:

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieses Dokuments (Frühjahr 2022) ist IFC4 der aktuelle Standard des Datenaustauschformates. Es ist es jedoch möglich, dass projektabhängig Software zum Einsatz kommt, die noch nicht IFC4-kompatibel ist.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

individuelle Texteingabe möglich Z.B. Empfehlung ASTRA: Für Infrastrukturbauten ist die Bezeichnung von Bauteilen und Attributen in der veröffentlichten Version 4.3.RC4 von insbesondere bei Element- und Attributplänen zu konsultieren. Z.B.: Zusätzlich werden sämtliche Planungserzeugnisse im nativen Format der BIM Autorensoftware zur Verfügung gestellt.

Folgende Datenformate sind in diesem Projekt anzuwenden:

| Ziff. | Dateiendung | Version | Bezeichnung |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | *.ifc | IFC … | Industry Foundation Classes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | *.bcf | 2.0 | BIM Collaboration Format |
| 3 | *.pdf | 2.0 | Portable Document Format |
| 4 | *.dxf | AC 1032 | Drawing Interchange Format |
| 5 | *.xlsx / *.docx / *.pptx | Ver. 2008 | Office Open XML |
| 6 | *.csv |  | Comma Separated Values |
| 7 | *.png / * jpg |  | Grafik-Formate |
| 8 | *.e57 |  | Laserscan / Punktwolken |
| 9 | *.landxml,/ *.citygml, / *.gml |  | GIS-Daten |
| 10 | *.shp / *.shx / *.dbf / *.geojson |  | GIS-Daten |
| 11 | COBie |  |  |

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe möglich

## Dateinamenskonvention

Der Beauftragte gibt in geeigneter Form die Dateinamenskonvention vor und stellt deren Anwendung sicher.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe möglich

# BIM-Verantwortliche im Projekt

Hinweis:

Der BIM-Verantwortliche des Auftraggebers wird oft als «BIM-Manager», der BIM-Verantwortliche des Projektteams als «BIM-Koordinator» bezeichnet. Die KBOB erachtet die Beschreibung von Verantwortlichkeiten und Aufträgen als zweckmässiger und verzichtet in diesem Dokument auf die Verwendung der beiden Bezeichnungen «BIM-Manager» und «BIM-Koordinator».

## BIM-Verantwortlicher des Auftraggebers

Der BIM-Verantwortliche des Auftraggebers nimmt folgende Verantwortung wahr:

Beschreibung

- Ansprechpartner für Fragen zur Schnittstellen der BIM-basierten Projektabwicklung zwischen Beauftragten und Auftraggeber - Sicherstellung der Einhaltung von vereinbarten Regeln, Standards und Prozessen im Interessensbereich des Auftraggebers - Entgegennahme der digitalen Planungserzeugnisse - Stichprobenartige Qualitätsprüfung der erbrachten Planungserzeugnisse - Vorgabe von Data-Drops und Meilensteinen im BIM-Prozess - Vorgabe von BIM-Zielen und Anwendungsfällen

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe

## Gesamtleiter und BIM-Verantwortlicher des Projektteams

Der BIM-Verantwortliche des Projektteams nimmt folgende Verantwortung wahr:

Beschreibung

- Formale, auf BIM-bezogene Qualitätsprüfung der zu erbringenden digitalen Planungsergebnisse - Unterstützung bei der Freigabe der digitalen Planungserzeugnisse - Verantwortung für das koordinierte Gesamtmodell, welches aus einzelnen Fachmodellen zusammengesetzt wird - Verantwortung für die gewerkeübergreifende Koordination - Anhalten der Planer zur Überarbeitung der Fachmodelle (Pendenzenmanagement) - Regelmässige Erstellung von Berichten hinsichtlich der Qualität der erbrachten digitalen Planungserzeugnisse - Erstellung des BIM-Koordinationsplans in Abstimmung mit dem BIM-Verantwortlichen Auftraggeber und den BIM-Verantwortlichen des Beauftragten sowie allfälligen Subplanern - Verantwortlich für die Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des BEP (BIM-Projektabwicklungsplans) - Organisation und Führung der BIM-Koordinationssitzungen gemäss Vorgabe BIM-Koordinationsplan - Organisation des koordinationsbezogenen Datenaustausches - Überwachung der Einhaltung der geforderten formalen Modellqualitäten

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe möglich

## BIM-Verantwortliche des Beauftragten (Fachplanung)

Der BIM-Verantwortliche des Beauftragten nimmt folgende Verantwortung wahr:

Beschreibung

- Fachbezogen formale, auf BIM-bezogene Qualitätsprüfung der zu erbringenden digitalen Planungsergebnisse - Fachbezogen Mitarbeit bei der Freigabe der digitalen Planungserzeugnisse - Verantwortung für das beauftragte Fachmodell, das Teil des koordinierten Gesamtmodells ist - Verantwortung für die fachbezogene Koordination - Überarbeitung des beauftragten Fachmodells sowie bei Bedarf Information des Gesamtleiters über hängige Pendenzen des Projektteams - Fachbezogen Mitarbeit bei der Erstellung des BIM-Koordinationsplans in Abstimmung mit dem BIM-Verantwortlichen Auftraggeber und dem BIM-Verantwortlichen des Projektteams - Fachbezogen Mitarbeit bei der Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des BEP (BIM-Projektabwicklungsplans) - Fachbezogen Mitarbeit bei BIM-Koordinationssitzungen gemäss Vorgabe BIM-Koordinationsplan - Fachbezogen Mitarbeit bei koordinationsbezogenem Datenaustausch - Fachbezogen Mitarbeit bei der Einhaltung der geforderten formalen Modellqualitäten

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe

# Qualitätssicherung

Der Prozess der Qualitätssicherung inklusive Prüfungsmethoden wird vom BIM-Verantwortlichen des Projektteams im BEP festgelegt, in den Projektablauf integriert und dokumentiert. Der BIM-Verantwortliche des Projektteams prüft dabei die formalen Anforderungen des Auftraggebers, der Beauftragte ist verantwortlich für die Einhaltung der formalen sowie die Erfüllung der fachbezogenen, inhaltlichen Anforderungen des Auftraggebers.

Die Prüfergebnisberichte werden für die einzelnen digitalen Planungserzeugnisse unabhängig erstellt. Die Prüfergebnisberichte müssen so erstellt werden, dass die Qualität der digitalen Planungserzeugnisse stichprobenweise kontrolliert werden kann.

Mindestens folgende Punkte werden durch den BIM-Verantwortlichen des Projektteams geprüft:

Anforderung

IFC-Klassifizierung Vorgaben zu IFC-Klassen werden gemäss BIM-Modellplan eingehalten

Abschnitte Modellelemente sind objektspezifisch- bzw. abschnittsweise voneinander getrennt

Doppelte Modellelemente Das Fachmodell ist frei von doppelt/ineinander gezeichneten Modellelementen

Überschneidungen von Modellelementen Das Fachmodell ist frei von Überschneidungen einzelner Modellelemente

Übereinstimmung von digitalen Planungserzeugnissen Abgeleitete Pläne und Listen stimmen mit den digitalen Modellen überein

Bezeichnungskonventionen Vorgaben zu Bezeichnungskonventionen werden gemäss Vereinbarung im BEP (BIM-Modellplan) eingehalten

Attribute Vorgaben zu Informationen der Modellelemente werden gemäss Vereinbarung im BEP (BIM-Elementplan) eingehalten

Kollisionen Ziel: das koordinierte Gesamtmodell ist den Phasen entsprechend möglichst frei von Kollisionen zwischen verschiedenen Disziplinen

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe möglich

# Hard- und Software, Datenumgebung

## Datenumgebung (CDE, Common Data Environment)

Hinweis:

Unter dem Begriff CDE, Common Data Environment, wird die gesamte Datenumgebung eines Bauwerks (Projektunterlagen sowie weitere Informationen wie Kommunikation etc. sowohl auftraggeber- wie auch beauftragtenseitig) zusammengefasst. Zum aktuellen Zeitpunkt (Sommer 2022) haben sich in der Planungs- und Baubranche noch keine allgemeinen Standards zu Datenumgebungen etabliert und die am Markt angebotenen Projektplattformen weichen in ihren Funktionalitäten, Prozessen und Kosten stark voneinander ab.

Im vorliegenden Dokument wird deshalb unter CDE die für die Abwicklung des Projekts benötigte Projektplattform bzw. Plattformen mit allen auftragsbezogen bekannten Anforderungen verstanden.

Sofern nicht vom Auftraggeber vorgegeben, stellt der BIM-Verantwortliche des Projektteams eine für die im BEP beschriebene Projektabwicklung geeignet Datenumgebung bereit. Die Verwaltung der Planungserzeugnisse ist Sache des BIM-Verantwortlichen des Projektteams und erfolgt auf dieser Datenumgebung. Der Beauftragte verantwortet die für seinen Auftrag erforderlichen Prozesse selbst. Der BIM-Verantwortliche des Projektteams verantwortet die Steuerung der Zugriffsrechte des Auftraggebers gemäss dessen Anforderungen.

Die Vergütung für die Zurverfügungstellung der Datenumgebung wird in der Vertragsurkunde im Absatz «Nebenkosten» vereinbart. Sämtlicher Aufwand für die Zurverfügungstellung der Datenumgebung, einschliesslich des Aufwand des BIM-Verantwortlichen des Projektteams für die Betreuung der Datenumgebung, sind in der vereinbarten Vergütung inkludiert, auch wenn unter «Nebenkosten» keine separate Vergütung vereinbart worden ist. Im Falle einer pauschalen Nebenkostenvergütung sind die Kosten für die Datenumgebung in der Pauschale inkludiert.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe möglich

## Hard- und Software

Die zur Leistungserbringung erforderliche Hard- und Software ist Sache des Beauftragten.

Der BIM-Verantwortliche des Projektteams stellt dem Auftraggeber folgende Hard- und Software zur Verfügung:

| Bezeichnung | Anzahl User/Lizenzen |
| --- | --- |

| z.B. «Viewer», Lösung für die Betrachtung der digitalen Planungserzeugnisse | …. |
| --- | --- |

## Ausserdem gilt Folgendes

Die nachstehenden Ziffern regeln Sachverhalte, die gemäss den Erfahrungen der Mitglieder der Ad-hoc Arbeitsgruppe BIM in der Praxis häufig zu Konflikten geführt haben. Sie sind weder umfassend noch abschliessend.

### Verantwortung für die Steuerung der Zugriffsrechte und Dokumentation derselben

Der Beauftragte verantwortet die für seinen Auftrag erforderlichen Zugriffsrechte selbst und der BIM-Verantwortliche des Projektteams verantwortet die Steuerung der Zugriffsrechte des Auftraggebers gemäss dessen Anforderungen. Diese werden vom BIM-Verantwortlichen des Projektteams in geeigneter Form dokumentiert und die Dokumentation dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe möglich

### Versionierung der Dateirevisionen

Der Beauftragte verantwortet die für seinen Auftrag erforderliche Versionierung der Dateirevisionen selbst. Der Auftraggeber gibt Anforderungen, die über die für die Projektabwicklung (BEP) erforderlichen Leistungen hinausgehen, zusätzlich in Auftrag.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe möglich

### Browserbasierter Zugang inkl. Visualisierung von Fachmodellen

gemäss Ziffer 9.1 hiervor.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe möglich

### ZIP-Download für die Archivierung

Der BIM-Verantwortliche des Projektteams stellt pro SIA-Teilphase ein ZIP-Download mit allen Planungserzeugnissen für die Archivierung zur Verfügung.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe möglich

### Einhaltung des Datenschutzes

Der Beauftragte stellt die Einhaltung des Datenschutzes im Rahmen seines Auftrags sicher. Besondere Anforderungen des Auftraggebers werden in der Vertragsurkunde vereinbart und deren Einhaltung wird vom BIM-Verantwortlichen des Projektteams sichergestellt.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe möglich

### BCF-Management und -Archivierung

Der Beauftragte verantwortet das für seinen Auftrag erforderliche BCF-Management und dessen Archivierung selbst.

Der Auftraggeber gibt Anforderungen, die über die für die Projektabwicklung (BEP) erforderlichen Leistungen hinausgehen, zusätzlich in Auftrag. Die Einhaltung dieser Anforderungen wird vom BIM-Verantwortlichen des Projektteams sichergestellt.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe möglich

### Weitere Vereinbarungen

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe möglich

# Subsidiäre Verantwortung des Beauftragten

Soweit dieses Dokument Aufgaben und/oder Zuständigkeiten betreffend die Anwendung der Methode BIM und die Informationsanforderungen des Auftraggebers (EIR) nicht ausdrücklich regelt, ist der Beauftragte für diese Aufgaben und/oder Zuständigkeiten im Rahmen seines Auftrags verantwortlich.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe möglich

# Vergütung

Sämtliche Leistungen des Beauftragten sind in der Vergütung gemäss Ziffer 4 der Vertragsurkunde eingeschlossen.

Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen

Individuelle Texteingabe möglich